６．　試行円弧安定計算について

(プログラムの運用)

試行円弧安定計算の使用方法をまとめています。

試行円弧安定計算を行いたい場合はNEP-Fs画面の(1)安定計算(NEP-Fs)を選択してENTERキーを押してください。

キ－を押すと以下の画面になります。

<3>の「試行円弧安定計算」を選択して、ENTERキーを押してください。

「ファイル選択画面」が表示されます。

「ファイル選択画面」は以下の通りです。

試行円弧の安定計算を行いたいファイルを選択し、ESCキ－を押してください。

注)　⑦　試行円弧の計算は既存ファイルを利用します。新規デ－タから作成したい場合

には、多層安定解析で斜面、すべり面デ－タを入力しファイルを作成してから

ご使用ください。

キ－を押すと「基本計算条件デ－タ入力画面」が表示されます。

「基本計算条件デ－タ入力画面」は以下の通りです。

画面上に計算条件入力項目があります。これらを設定しなくてはなりません。

計算条件の解説を以下の表にまとめます。

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| 計算条件１ | 求めたい結果と計算式を番号で選択します。1～4の番号を入力してください。 1) 最小安全率(基準水面法) 2) 最小安全率(フィルダム法) 3) 最大抑止力(基準水面法) 4) 最大抑止力(フィルダム法) |
| 計算条件2 | 求めたい結果(プリントアウト時)を選択します。1～2の番号を入力してください。 1) 最小安全率or最大抑止力のみ表示 2) 安全率＜計画安全率or抑止力＞0のすべてを表示 |
| 範囲Xmin,Xmax,Ymin,Ymax | 円弧すべり中心点の格子座標をX(距離),Y(標高)に対して数値で入力します。minが最小値、maxが最大値を示します。 |
| 分割幅Xd,Yd | 格子範囲のX軸Y軸の分割幅を設定します。単位はm単位です。格子範囲が割り切れる数値を入力してください |
| ネバ－ラインEL | ここで設定される標高(EL)より下ではすべり面が発生しません。地質情報よりこの地層が分布する範囲ではすべりが発生しないだろうと考えられる位置を設定して下さい。単位はmです。 |
| スライス間隔 | 円弧すべりの半径スライスを設定します。単位はmで、最小値は1.0mです。数値入力してください。 |
| PFs(計画安全率) | 計画安全率を設定します。数値入力してください。 |
| 強 度 番 号 | 土質強度番号を入力します。多層地盤安定解析のデ－タ入力より1～3の土質強度が設定されていると思いますが、採用する土質強度の番号を入力してください。 |

以上の項目の入力が終わりましたら、ESCキ－を押してください。計算実行されます。

計算実行時は以下に示した画面になります。

計算が数量すると以下の画面表示になります。

右下にハ－ドコピ－選択キ－がありますが、「必要だったらYキ－」を「不必要だったらNキ－」を押してください。ハ－ドコピ－は簡易結果プリントアウトを目的としており、計算実施の内容把握および整理に役立つと思われます。

どちらかのキ－を押しますと、以下の「プリントアウト画面」が表示されます。

(プリントアウト)

「プリントアウト画面」は以下の通りです。

デ－タプリント、画像プリント、ファイルアウトしたい場合は「する」を選択し、ESCキ－を入力してください。

プリントアウト例は次頁より示す通りです。(デ－タアウトは前述した通り、作業フォル

ダにファイルが作成されます。ファイル拡張子は｢****．EPR｣です。

「デ－タプリント」のインプットプリントアウトは以下の通りです。

円弧計算基本条件が表示されます。

「デ－タプリント」の計算結果プリントアウトは以下の通りです。

各メッシュ点の円弧すべり検討結果が一覧表で表示されます。なお、Xo,Yoの記号はメッシュ点の追加距離、標高を示し、ｒは円弧の半径を示します。

最小安全率もしくは最大抑止力(デ－タ入力時の希望結果)が表示されます。

計算結果の一覧表が表示されます。

最小安全率もしくは最大抑止力(デ－タ入力時の希望結果)が表示されます。

円弧計算結果の図化が表示されます。

「画像プリント」は以下の通りです。