７．　杭適正位置安定計算について

(プログラムの運用)

杭適正位置における安定計算(跳ね上がり)の使用方法をまとめています。

杭適正位置における安定計算を行いたい場合はNEP-Fs画面の(1)安定計算(NEP-Fs)を選択してENTERキーを押してください。

キ－を押すと以下の画面になります。

<4>の「杭適正位置安定計算」を選択して、ENTERキーを押してください。

「ファイル選定画面」次頁に示す画面になります。

「ファイル選定画面」は以下の通りです。

杭適正の安定計算を行いたいファイルを選択し、ESCキ－を押してください。

注)　⑨　杭適正の計算は既存ファイルを利用します。新規デ－タから作成したい場合

には、多層安定解析で斜面、すべり面デ－タを入力しファイルを作成してから

ご使用ください。

⑩ また、多層地盤安定解析ファイル作成の「すべり面入力画面」で跳ね上がり計

算についての項目がありましたが(4章参照)、跳ね上がりの選択は直接ここに関

わることになります。杭適正の安定計算を行う場合には必ず入力してください。

キーを押すと「基本計算条件デ－タ入力画面」が表示されます。

「基本計算条件デ－タ入力画面」は以下の通りです。

画面上に計算条件入力項目があります。これらを設定しなくてはなりません。

計算条件の解説を以下の表にまとめます。

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| 計算式 | 杭適正の安定計算は「簡便スライス法」「フィルダム法」で行います。採用したい方を選択してください。 |
| 強 度 番 号 | 土質強度番号を入力します。多層地盤安定解析のデ－タ入力より1～3の土質強度が設定されていると思いますが、採用する土質強度の番号を入力してください。この強度設定に従い跳ね上がり角も設定されます。跳ね上がり角は「45－φ/2」です。 |
| スベリケ－ス番号 | ダム試行計算に用いるすべり面ケ－ス番号を入力してください。既存ファイル中にいくつすべり面ケ－スが設定されているかを表示しますので、その中の何番のすべり面を採用したいかを入力してください。 |

以上の項目の入力が終わりましたら、ESCキ－を押してください。

計算実行されます。

計算実行時は次頁に示した画面になります。

計算終了後は計算結果が示されます。

ESCキーで次のプリント画面になります

(プリントアウト)

「プリントアウト画面」は以下の通りです。

デ－タプリント、画像プリント、ファイルアウトしたい場合は「する」を選択し、ESCキ－を入力してください。

プリントアウト例は次頁より示す通りです。(デ－タアウトは前述した通り、作業フォル

ダにファイルが作成されます。ファイル拡張子は｢****．｣です。

「デ－タプリント」の結果プリントアウト１は以下の通りです。

鋼管杭設計条件結果を表示します。

各スライス毎に杭の打設が可能か否か、どの設計思想の杭が適当かを表示します。

Ｘ欄はスライス表示です。

Fs1欄は谷側スライスの安全率を表示しています。数値右の｢OK､NG｣は計画安全率を確保しているかの判定表時です。曲げ抑え杭の採用判定に反映されます。

Pr欄は跳ね上がり位置より山側の抑止力を表示します。

Fs2欄は跳上がり時の安全率を表示します。

Ru欄は有効抵抗力を表示しています。数値右の｢OK､NG｣は曲げクサビ杭の領域が確保されているかを示した判定です。

「デ－タプリント」の結果プリントアウト2は以下の通りです。プリントアウト１の根拠になっています。

「画像プリント」は以下の通りです。

検討断面図の表示です。

杭位置判定グラフの表示です。

跳ね上がりすべり、杭谷側のすべりの安全率推移を表示しています。

有効抵抗力を表示しています。