NEP-Fs

地すべり・斜面解析プログラム

取　扱　説　明　書

開発：株式会社アドバンテクノロジ－

販売：株式会社 w a o n

平成３０年６月更新

「NEP-Fs地すべり・斜面解析プログラムソフト」を御利用いただき、誠にありがとうございます。

このプログラムソフトは、”より高度な地すべり及び斜面の解析”や、”地すべり及び斜面の解析時間節約”をコンセプトに利便性を追求して開発されたものであります。本ソフトの使用者各自の技術向上及び時間節約ができるよう、心よりお祈りいたします。

“地球にやさしく”を考える

【開発】　株式会社アドバンテクノロジ－

代表取締役　濱崎　英作

TEL　022-214-5625

FAX  022-714-6228

E-mail　main@advantechnology.co.jp

【販売】株式会社 w a o n

E-mail　 support@waon-corp.jp

本取扱説明書には、プログラムのインスト－ル方法及び計算実施及びプリントアウト方法がまとめられてあります。なお、解析計算は現在までのところで”地すべり・斜面の安定解析”,”2層式曲げクサビの鋼管杭計算”,”アンカ－計算”が利用できます。また、プリントアウトは”地すべり・斜面の安定解析”が使用できる状態になっています。(その他は、現在開発途中です。プログラム上でその他も実施できるような状態にみえますがご了承下さい。)

以下に示した目次の通りに取扱説明書はまとめられています。ご確認ください。

１,　ユーザー登録について

インスト－ル及びプログラムライセンス取得方法をまとめています。

２,　ガイダンス・オプションについて

プログラム解説・使用上の注意をまとめています。

３,　フォルダ選択について

作業ファイルの領域(保存場所)についてまとめています。

４,　多層地盤安定解析について

安定計算プログラム実施方法、計算結果のプリントアウトについてまとめていま

す。

５,　試行ダム水位安定計算について

ダム湛水に伴う安定計算プログラム実施方法、計算結果のプリントアウトについ

てまとめています。

６,　試行円弧安定計算について

試行円弧の安定計算プログラム実施方法、計算結果のプリントアウトについてま

とめています。

７,　杭適正位置安定計算について

対策として鋼管杭を採用する場合、適切な位置を選定できるプログラムです。使

用方法をまとめています。

１．　ユーザー登録について

HP等の媒体で配布された中に”NEP-Fs.EXE”が存在しています。これをダブルクリックで立ち上げてください。

立ち上げると以下のような画面になります。

(1)ユ－ザ－名, (2)ユ－ザ－名(ロ－マ字)の項目があります。この中に使用者名を入力してください。なお、入力は数字以外の半角アルファベットで、文字数3～20文字程度でおさまるようにしてください。入力し終えたら、ESCキ－を押してください。

以下のような画面になります。

UserNameとUserID

(1)正式ユーザー手続き, (2)パスワ－ド入力の項目があります。正式ユーザー手続きをするに選択し、パスワ－ド入力を行います。パスワ－ドについては管理者より取得しなければなりません。画面下側の解説欄にUserID:○○○○○○○と7桁の数字があります。この番号を以下の事務局にEメールでご連絡いただけるとパスワ－ドを取得することができます。

※株式会社 w a o n  HPのソフト購入フォームからでもお申し込み出来ます。

【 事　務　局 】

株式会社 w a o n　　NEP-FS担当

- E-mail　 support@waon-corp.jp

取得したパスワ－ドを半角で入力してください。入力し終えたら、ESCキ－を押してください。以下のようなNEP-Fs画面になります。

画面右上に<GOOD_User>と表示されているか確認して下さい。

表示されていれば、あなたは正規ユ－ザ－のライセンスを獲得したことになります。

注)　①　ソフトの状況を確認してから正規ユ－ザ－のライセンスを取得しようと考えて

いるあなたは、正式ユ－ザ－の手続きをしないにして、パスワ－ド入力なしで

ESCキ－を押してもかまわないです。暫定ユ－ザ－<TEMP_User>としてある

程度までプログラムソフトを運用することが可能です。

次回より、”NEP-Fs.EXE”を起動することにより、初期画面を立ち上げることができます。

（パスワード入力は次回からは不要です）

プログラム初期画面では以下の(1)～(3)のメニュ－を選択することができます。

- 安定計算(NEP-FS)

- ガイダンス＆オプション変更

- 終了

２．　ガイダンス・オプションについて

初期画面の　(2)ガイダンス＆オプション変更　についての説明をします。

上方向キー及び下方向キー選択し(2)でENTERキーを押してください。以下のような画面になります。

以下の(1)～(9)のメニュ－を選択できます。

- プログラム使用法解説

- プログラムの使用承諾条件

- 単価ファイルのインスト－ル

- 連絡先

- ドライブオプション(追加・削除)

- SI単位の変更

- 設計基準の作成

- 背景の大きさ変更

- 初期画面(NEP-Pro)へ戻る

(1)プログラム使用法解説を選択すると以下のような画面になります。

NEP-Fsプログラムで計算可能な項目や制限,注意事項の要約が記されています。

(2)プログラムの使用承諾条件を選択すると以下のような画面になります。

(1)～(4)のメニュ－選択ができます。ここで(2), (3)についての解説をします。

((1)は開発中)

(2)の「ユーザー登録状況を確認する」では、ライセンス取得時のユーザー名, 登録名,

ユーザーID, パスワ－ドを確認することができます。以下に示す画面の通りです。

プログラム上で支障が生じ、管理者へ連絡する場合には、上記のライセンスを連絡する必要があります。

(3)の「ユ－ザ－登録状況を削除する」を選択すると、ライセンスをすべて抹消することになります。再インストールしたい場合には、ユーザー登録からやり直すことになります。なお、再インストール時のユーザーIDは当初のIDと異なる番号になるため、新たに管理者に再度連絡してパスワ－ドを取得しなければなりません。ハードディスクの整理等でやむ終えず、プログラムを消去する場合は注意してください。

(3)単価ファイルのインスト－ル,(4)連絡先は開発中です。

(5)ドライブオプション(追加・削除) を選択すると以下のような画面になります。

基本的にプログラムファイルのフォルダをカレントドライブとし、作業フォルダはカレントドライブ下に確保することになります。なお、作業フォルダは現場毎にまとめる方法が適切だと考えます。

なお、カレントドライブ下には、あらかじめ設計基準、基礎単価、工法基礎のフォルダが作成されています。これは、プログラム運用上必要なフォルダなので、削除しないでください。削除するとプログラムは起動しません。

以下に構成例を表示します。

NEP-Fs(NEP-Fs.EXE等のファイルがある)

設計基準

基礎単価

工法基礎

asuwan

sendaiyama

注)　②　正規ユ－ザ－については、設計基準、基礎単価、工法基礎のフォルダを1年おきに配布します。配布されたら上書更新して下さい。

①の「フォルダを追加する」を選択すると以下に示すような画面になります。

＊＊＊＊＊＊

フォルダ名に半角8文字以内で入力してください。

(例　C:\＊＊＊＊＊＊\ADVAN_SOFT\NEP-FS\TEST01)入力が完了したら、ESCキ－を押してください。これで、作業フォルダが完成します。

②の「フォルダを削除する」を選択すると次頁に示すような画面になります。

＊＊＊＊＊＊

カレント中の作業ファイルすべてが閲覧できるようになりますので、不必要なフォルダを選択し、ENTERキーを押してください。これで、作業フォルダが削除されます。もちろん作業フォルダ内のデータも消失するので注意してください。

(6)SI単位の変更を選択すると以下のような画面になります。

近年、建設業界では、国際標準化の統一化がすすめられており、現在まで一般的に使用されていた従来単位(tf/m)がSI単位(kN)に変わっております。ここでは計算を、従来単位、SI単位のどちらかに選択するかを決定するメニュ－になります。なお、SI単位を選択する場合には9.8,  9.80665,  10のいずれかをユ－ザ－が設定する方式にしております。間隙水圧計算ではこれを基に地下水位(m)から換算しますので注意して下さい。

注)　③　旧ファイルがtf/m単位であっても、このメニュ－でSI単位を選択すると計算

結果はSI単位に変化します。なお、計算中に「単位が異なりますが、続けま

すか」というメッセ－ジが表示されますので、ご確認ください。

(7)設計基準の作成を選択すると以下のような画面になります。

(1)～(5)の設計基準値が入力できるようになっています。なお、現プログラムでは以下の表に示す設計基準が暫定入力されています。

| (1) 鋼管杭許容応力度 | - 河川砂防基準(案) - 日本道路公団 - 地山技術基準解説地すべり防止工事 - 土地改良事業計画設計基準 - 道路土工擁壁工指針 |
| --- | --- |
| (2) アンカ－付着応力度 | - 河川砂防基準(案) - 道路土工斜面安定工指針 |
| (3) コンクリ－ト許容応力度 | ・河川砂防基準(案) ・道路土工カルバ－ト指針 |
| (4) 鋼材のヤング係数と鉄筋許容応力度 | - 河川砂防基準(案) - 道路土工擁壁工指針 |
| (5) 地帯力 | ・道路土工擁壁工指針 |

これらは、既存ファイルとして保存されていますが、開発側があくまで参考として入力したものであります。したがってこのファイル使用については一切の責任はもちません。使用者各自が基準値を確認して、使用者の責任でご使用下さい。

(1)～(5)の項目のうち設計基準を新規作成したい場合には、該当項目を選択してENTERキ－を押してください。

各項目とも以下に示すような画面になります。これからは、鋼管杭を例にして説明します。

- の「新規に作成する」で新たな基準を作成することができます。

- の「基準ファイルを修正」で既存ファイルの修正を行うことができます。したがって、

上記の指針及び基準が改定されても、各ユ－ザ－で既存ファイルを修正することが可能です。

新規に作成する場合は、(1)を選択し下さい。ENTERキ－を押すと以下の画面になります。ファイル名, 基準名, コメントを入力して、ESCキ－を押してください。

次に以下のカスタマイズ画面になります。各基準を入力し、完了したらESCキ－を押してください。

以上で新規の作成は完了です。

修正する場合は、(2)を選択し下さい。Enterキーを押すと以下の画面になります。修正したいファイル(基準)を選択しESCキーを押して下さい。

次に新規カスタマイズ画面と同様になります。(ただし、基準数値入力済み)修正個所の数字を変更し、完了したらESCキーを押してください。以上で修正は完了です。

アンカ－、コンクリ－ト等も同じ要領です。以下に参考としてカスタマイズ画面のみ示します。確認して下さい。

((2)アンカ－カスタマイズ画面)

((3)コンクリ－トカスタマイズ画面)

((4)鉄筋カスタマイズ画面)

((5)地耐力スタマイズ画面)

(8)背景の大きさ変更を選択すると以下のような画面になります。

通常使用する上では小領域を選択する方が望ましいと思われます。

３．　フォルダ選択について

2章のガイダンス・オプションで、ドライブオプションの追加・削除(作業ファイルの

確保)の説明を行いましたが、ここでは作業フォルダの選択方法を説明します。

以下にNEP-Fsの初期画面を表示していますが、使用するデータフォルダは以下のようになります。

- 安定計算は、細画面中の　「安定計算用のフォルダーの選択」を使用します。

「安定計算用のフォルダの選択」を選択しEnterキーを押しますと次頁に示すような画面になります。

＊＊＊＊＊＊

作業したいフォルダ(ファイルのある)を選択して、ESCキーを押して下さい。

以上でフォルダは決定しました。

他についても要領は同じです。