４．　多層地盤安定解析について

(プログラムの運用)

多層地盤安定解析の使用方法をまとめています。

多層地盤安定解析を行いたい場合はNEP-Fs画面の(1)安定計算（NEP-Fs）を選択しENTERキーを押してください。

キ－を押すと以下の画面になります。

通常の多層地盤安定解析を行う場合には<1>の「個別ファイル多層地盤安定計算」を選択して、ENTERキーを押してください。次頁に示す画面になります。

①～⑤のメニュ－選択に画面が表示されます。

①の「バックアップファイル訂正」を選択すると直前に計算実行したファイルが起動します。ただし、フォルダを変更すれば直前ファイルは表示されないので注意してください。つまり、作業フォルダにおいて直前に計算実行したファイルが表示されます。

②の「ファイル訂正」を選択すると、ファイル一覧の画面が表示されます。計算を訂正したいファイルを選択しESCキ－を押してください。

③の「ファイル新規作成」を選択すると初期設定のデ－タから入力することになります。

④の「一括処理(出力・画像)」を選択すると、計算結果のプリントアウトができます。当項目の詳細については、本章の後頁の(プリントアウト)にまとめました。ご確認ください。

なお、①～⑤のいずれかを選択したら、ENTERキーを押してください。

①～③を選択すると、「基本条件設定画面」になります。

「基本条件設定画面」は以下の通りです。

画面上に計算条件の入力項目があります。これらを設定しなくてはなりません。

計算条件入力の解説を以下の表にまとめます。

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| フ ァ イ ル 名 | ファイル名を入力してください。半角8文字以内におさめることが適切です。なお、当項目を入力しなければ先に進めません。 |
| コ メ ン ト | コメントを入力してください。ファイル名表示で補えきれないものを入力するのが適切です。例えば元地形Fs=1.00等。 |
| 計 算 式 | 安定計算方法を簡便スライス法、フィルダム法、ヤンブ－法、モルゲンシュタインプライス法より選択してください。簡便スライス法が一般的です。 |
| す べ り 面 数 | 同一斜面(地盤)で発生しうるすべり面数を入力してください。最大10個まで入力可能です。 |
| 地 層 数 | 同一斜面でも地盤強度が大きく異なる層で構成されていることがあります。それに対応し最大5層(盛土を含まない)までの地盤定数が入力できるようなプログラムになっています。なお、地層番号が若いほど下位の層に相当します。 |
| 上面水位(HWL)下面水位(LWL) | ダム湛水等に代表される基準水面変化に伴う残留水圧を自動計算したり、基準水面以下の浮力を考慮する場合に入力します。HWLは上面水位、LWLは下面水位を示します。なお、水位変化が無い場合はHWL,LWLともに同じ水位を入力してください。また、必要が無い場合には空白にするかもしくは0を入力してください。 |
| 残 留 率 (0～1) | 基準水面低下時の残留率を0～１の範囲で入力します。「貯水池周辺の地すべり調査と対策」を参考にすると0.5の例が多いです。 |

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| 残留条件設定(1) | ダム湛水等に代表される、基準水面変化に伴う残留水圧を自動計算する場合の地層面条件を入力します。盛土も含めて最上面の場合は0を、その他の場合は対象の最上位層の番号を入力します。 |
| 残留条件設定(2) | ダム湛水等で基準面効果時に伴う残留水位を自動計算するとき、地下水位と基準水面で計算する場合は①、すべり面と基準水面で計算する場合は②を選択します。基本的にすべり面以下に地下水位が分布している場合は②、それ以外は①を選択します。 |
| グラフXmin,Xmax,Ymin,Ymax | 座標入力時の画像範囲をX軸(距離)、Y軸(標高)で設定します。大まかな斜面範囲をおおうことのできる数値を入力してください。 |
| 地 震 係 数 K | 水平震度に対する地震係数を入力することができます。地震時の検討を行う場合は地震係数を入力してください。検討しない場合は空白にするかもしくは0を入力してください。 |
| 盛 土 設 定 | ①YESを選択すると盛土形状を自動的に入力することができます。地盤形状入力後に設定画面が表示されます。 |
| 切 土 設 定 | ①YESを選択すると切土形状を自動的に入力することができます。地盤形状入力後に設定画面が表示されます。 |
| 間隙水圧(U)設定 | 間隙水圧算定の方法を①U・d,②U・l,③U・d・cosθより選択します。簡便スライス法のみ有効です。 |
| スライス間隔(m) | 斜面スライスの幅を設定入力します。デフォルトは2mです。 |

注)　④　基準水面変化、地震係数は簡便スライス法,フィルダム法のみ有効です。

入力が終了したらESCキ－を入力してください。「土質強度入力画面」が表示されます。

「土質強度入力画面」は以下の通りです。

ここでは、地層毎の土質強度を設定して、入力します。土質強度条件入力の解説を以下の表にまとめます。

| 項 目 | 解 説 | 項 目 | 解 説 |
| --- | --- | --- | --- |
| γt | 単位体積湿潤重量 | C2 | 粘着力強度2 |
| γw | 単位体積水中重量 | φ2 | 内部摩擦角2 |
| γsat | 単位体積飽和重量 | C3 | 粘着力強度3 |
| C1 | 粘着力強度1 | φ3 | 内部摩擦角3 |
| φ1 | 内部摩擦角1 |  |  |

粘着力、内部摩擦角については1～3の強度を入力できます。これは同一すべり面中で部分的に強度を変化させたい場合に用いることができる機能です。(詳細は後頁の「すべり面ケ－ス入力画面」にまとめています。)

なお、強度指定の変化を用いる例としては以下等が挙げられます。

- 末端の現象が不明瞭である。すべり面強度低下は小さいと思われ、粘着力を大きくしたい。

- すべり面頭部の引張ゾ－ンは開口現象が著しく粘着力がないと考えられる。

- 杭の跳ね上げはピーク強度と考えすべり面の残留強度より大きいと考えられる。

入力が終了したらESCキ－を入力してください。「斜面座標入力画面」が表示されます。

「斜面地形～地層 座標入力画面」は以下の通りです。

右端にX,Yの入力表がありますので、Xに追加距離、Yに標高を入力してください。計600個の地形変換点を入力することができます。左側の断面図は入力と同時に斜面形状を作り上げていきますので、形状を確認しながら入力することができます。なお、X軸はすべり面をカバ－するように入力してください。

なお、プログラムではＸ座標は昇順です。すなわち直壁やオーバーハングなど前のＸ座標（Ｘ１とする）に対して後ろのＸ座標（Ｘ２とする）は必ず　Ｘ１＜Ｘ２となる必要があります。どうしても直壁を作りたい場合、Ｘ２を0.001ほど大きめに設定して下さい。

また、F5キ－を押しますと、別層の入力デ－タを呼び込むことができます。一部の地盤及び地層情報が異なる場合は、この機能を活用すると入力の省力化が図れます。その他画面下をみていただければわかりますが、F6からF10でも地形変換点のカット、コピ－等の作業ができる機能をもっています。

入力が終了したら、ESCキ－を押してください。

「基本条件設定画面」で盛土設定を①YESにした場合には、以下の「自動盛土設定画面」が表示されます。

右端に盛土条件入力項目があります。これを入力すると現況地形に自動的に接する盛土形状ができあがります。

「基本条件設定画面」で切土設定を①YESにした場合には、以下の「自動切土設定画面」が表示されます。基本的に盛土と同様で、右端の条件項目に入力を行いますと、現況地形に自動的に接する切土された斜面形状ができあがります。

初期条件設定画面で盛土設定、切土設定を②NOにすると「地下水位座標入力画面」が表示されます。入力要領は基本的に「斜面地形～地層座標入力」と同様です。

地下水がない場合、入力は不要です。

入力し終えたら、ESCキ－を押してください。「すべり面ケ－ス入力画面」が示されます。

「すべり面ケ－ス入力画面」は以下の通りです。

画面上に①～⑩のすべりケ－ス条件の入力項目があります。これらを設定しなくてはなりません。すべり面ケ－ス条件入力の解説を次頁の表にまとめます。なお、この設定は初期設定画面で入力したすべり面数の分だけ入力しなくてはなりません。

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| ① すべり面形状 | すべり面の形状数を入力します。すべり面形状数は円弧、直線の組み合わせで、最大20個まで入力できます。 例えば以下に示す円弧,直線,円弧の形状の場合は”3”を入力して下さい。 ③円弧 ①円弧 ②直線 |
| ② 跳ね上がり計算 | 盛土、鋼管杭背面の跳ね上がりを計算する場合は、(2)するを選択します。なお、すべり面角は水平より「45°－φ/2」で自動的に設定されます。なお、この選択は杭適正の安定計算(7章)に関連します。 |
| ③ Ｃφの逆算 | 粘着力Cおよび内部摩擦角φを安全率より逆算して決定するする場合は、(1)するを選択します。 |

| 項 目 | 項 目 解 説 |
| --- | --- |
| ④ 逆算時の設定安全率 | 逆算時の安全率を入力します。 |
| ⑤ 逆算時の基準 | ③に関わり、粘着力Cもしくは内部摩擦角φのいずれかを仮定します。粘着力Cを基準値とする場合は(1)を、内部摩擦角φを基準とする場合は(2)を選択します。 |
| ⑥ Ｃもしくはφの逆算値 | 仮定の基準値の数値を入力します。なお、③を逆算しない場合には空白にしてください。 |
| ⑦ 計画安全率 | 計画安全率の数値を入力します。必要抑止力を算出するときに入力してください。 |
| ⑧ 抑止力 | 既設対策で抑止工が施工されており、抵抗力に抑止効果を反映させる場合に抑止力を数値入力します。 |
| ⑨ 外力 | あらかじめ水平外圧を考慮したい場合に、数値入力します。例えば、横方向の水圧等です。 |
| ⑩ 地震時抵抗力増加補正 | 地震時の強度割り増しを行い時に、数値入力します。地震時を考慮しない場合には、空白にするか0を入力します。 |

入力し終えたら、ESCキ－を押してください。「すべり面デ－タ入力画面」が示されます。

「すべり面デ－タ入力画面」は以下の通りです。

前述例の画面は、すべり面形状数3、跳ね上がり計算をする場合のものです。

No.1～No.3はすべり面形状数を示し、末端側から若い番号になっています。直ぐ脇に直線、円弧等のすべり面形状の選択項目があります。調査結果より想定される形状を判別して選択してください。また、右端には①～③の選択キ－があります。これは、土質強度番号を示すもので、「土質強度入力画面」で入力したC1もしくはφ１からC3もしくはφ3の強度を反映させることになります。①がC1,φ1に対応します。

詳細は以下の図に示す通りです。

No.3(①C1,φ1)

No.2直(①C1,φ1)

No.1前円(①C1φ1)

No.1～No.2の下には跳ね上がり検討についての入力項目があります。跳ね上がりについて、すべり面もしくは地表のいずれから設定するか、跳ね上がり開始点のX座標位置、跳ね上がりの土質強度を①～③のいずれから選択するかを入力もしくは選択することになります。鋼管杭の位置や盛土等とすべり面の関係を考慮して選定してください。

入力し終えたら、ESCキ－を押してください。「すべり面デ－タ座標入力画面」が示されます。

「すべり面デ－タ座標入力画面」は以下の通りです。

すべり面形状が3の場合は4つのすべり面変換点座標の入力になります。斜面座標、地下水座標入力と同様に左側の断面図は入力と同時にすべり面形状を作り上げていきますので、形状を確認しながら入力することができます。

入力し終えたら、ESCキ－を押してください。計算実行されます。

計算結果は以下に示す画面にて表示されます。

以上で計算終了です。

右下にハ－ドコピ－選択キ－がありますが、「必要だったらYキ－」を「不必要だったらNキ－」を押してください。ハ－ドコピ－は簡易結果プリントアウトを目的としており、計算実施の内容把握および整理に役立つと思われます。

(プリントアウト)

安定計算結果をプリントアウトしたい場合は以下の初期画面の④の「一括処理(出力・画像)」を選択してENTERキーを押して下さい。

「プリントアウトメニュ－画面」が表示されます。

「プリントアウトメニュ－画面」は以下の通りです。

①から⑤のメニュ－選択ができる構成となっています。

①は、安定計算結果の図化をプリントアウトしたい場合に選択して下さい。

②も①と同様ですが、安定計算結果以外にc・Φ図も図化することができます。

③は、有効抵抗力図の図化をプリントアウトしたい場合に選択して下さい。

①～③は図化のプリントアウトメニュ－です。

④は、安定計算結果デ－タシ－トをプリントアウトしたい場合に選択して下さい。

⑤は、安定計算結果デ－タシ－トをファイルとして保存したい場合に選択して下さい。

⑤を選択実行すると計算したフォルダ中に、「***．for」というファイルが自動作成されます。このファイルは計算結果のレイアウトを編集したいもしくは文章中に計算結果を貼り込みたい場合に使用すると便利と思えます。

以上の①～⑤のメニュ－選択を行い、ENTERキーを押すと「プリントアウト選択画面」

が表示されます。

「プリントアウト選択画面」は以下の通りです。

画面表中にファイルが列挙されますので、表の左端に「Y/N」の欄に、「プリントアウトするファイルにY」「プリントアウトしないファイルにN(もしくは空白のまま)」を入力してESCキ－を押して下さい。

④の計算結果データシート、⑤の計算結果プリントアウトはそのまま実行されます。

①～③の図化関連の場合は次頁の画面が表示されます。

出力方法が選択できます。

「プリンタ－」を選択すると、通常使うプリンタ－へ出力されます。なお、プリンタ－機種については「レ－ザ－プリンタ－」をご使用下さい。

「XDF」を選択すると、計算したフォルダ中に、「***．xdf」というファイルが自動作成されます。このファイルは「Its’CAD」というプログラムのCADファイルです。図化のレイアウトを編集したいもしくは文章中に図化を貼り込みたい場合に使用すると便利と思えます。

「DXF」を選択すると、計算したフォルダ中に、「***．dxf」というファイルが自動作成されます。このファイルはCAD用の汎用ファイルです。(代表的にはAutoCAD)図化のレイアウトを編集したいもしくは文章中に図化を貼り込みたい場合に使用すると便利と思えます。

次頁よりプリントアウト例を表示します。

以下が①安定計算結果図化のプリントアウトシ－トになります。

ファイル名等が表示されます。

安定計算結果が表示されます。内の詳細記号は本章最終頁にデ－タシ－ト凡例として説明します。

安定計算基本条件が表示されます。

安定解析結果の図化が表示されます。

以下が②安定計算結果図化＋ｃφ図のプリントアウトシ－トになります。

①の結果(微細のレイアウトが変化しています)にｃφ図が付随します。

有効抵抗力図が表示されます。以下の断面と追加座標が一致していますので、断面と照合しながら有効抵抗力を確認してください。鋼管杭検討等に反映できます。

検討断面の図化が表示されます。

以下が③の有効抵抗力図のプリントアウトシ－トになります。

基本条件デ－タが表示されます。

地下水座標デ－タが表示されます。

斜面座標デ－タが表示されます。

以下が④､⑤の安定計算デ－タシ－トのインプットデ－タになります。

すべり面形状の座標デ－タが表示されます。

斜面形状デ－タが表示されます。なお、記号凡例は本章の最終頁にまとめています。

以下が④､⑤の安定計算デ－タシ－トのアウトプットデ－タ１になり、斜面､すべり面、地下水の形状のデ－タがまとめられています。

以下が④､⑤の安定計算デ－タシ－トのアウトプットデ－タ2になり、抵抗力、せん断力等の計算結果がまとめられています。

安定計算結果デ－タが表示されます。なお、記号凡例は本章の最終頁にまとめています。

安全率、必要抑止力等の綜合結果が表示されます。

アウトプットデ－タ2の最後に、斜面安定計算の総合結果のまとめが表示されます。以下の通りです。

データシート記号の凡例は以下の表の通りです。

| 記 号 | 名 称 | 備 考 欄 |
| --- | --- | --- |
| Ｘ | 追加距離(m) |  |
| Ｄｄ | スライス幅(m) |  |
| ＹＢ | すべり面標高(m) |  |
| ＹＷ | 地下水標高(m) |  |
| Ｙ(n) | 各層上面標高(m) |  |
| Ｗ | スライス重量(tf) |  |
| θ | すべり面勾配(°) |  |
| Ｃ | 粘着力(tf/m2) |  |
| Φ | 内部摩擦角(°) |  |
| Ｌ | すべり面長(m) |  |
| Ｔ | せん断力(tf) | W・sinθ |
| Ｎ | 垂直応力(tf) | W・cosθ |
| Ｕ | 間隙水圧(tf) |  |
| Ｔｅ | 地震時考慮せん断力(tf) | W・kh・sinθ |
| Ｎｅ | 地震時考慮垂直応力(tf) | W・kn・cosθ |
| Ｒ | 抵抗力(tf) | tanΦ(N-Ne-U)+CL |
| Ｒｔ | 末端からの抵抗力積算値 |  |
| Ｄ | 推進力(tf) |  |
| Ｄｔ | 末端からの推進力積算値 |  |
| Ｐｉ | 抵抗分力(tf) | R-T-Te |
| Ｒｕ | 有効抵抗力(tf) | Rt-Dt |
| Ｋｈ | 設計水平震度 |  |
| Ｆｓ | 安全率もしくはR/D比 |  |
| Ｐｒ | 必要抑止力(tf) |  |
| ＰＦｓ | 計画安全率 |  |
| Ｐ | 地すべり内にある抵抗力(tf) |  |
| Ｑ | 地すべりを水平に押す力(tf) |  |